盐城工业职业技术学院感觉统合工程设备
	编号
	项目名称
	规格/单位
	实际数量
	单价
	总计
	备       注         

	1
	塑木地板拆除
	㎡
	25
	
	
	原有塑木地板及龙骨拆除并清运。

	2
	细石混凝土现浇地台
	m³
	6
	
	
	C20细石混凝土现浇地台，基层清理干净，现浇高度约28cm，与原有台面齐平。具体请看施工图

	3
	塑木防腐木地板
	㎡
	25
	
	
	现浇台面塑木地板安装，塑木厚度不低于24，龙骨规格20*40。铺贴完成后与原塑木平台一平。(原拆除地板酌情使用）

	4
	电路人工费
	项
	1
	
	
	布线人工费

	5
	4mm²线
	米
	200
	
	
	江南、远东、上上(含20PVC线管，报价综合考虑）

	6
	户外防水插座
	个
	6
	
	
	公牛、正泰、西门子（带防水罩）

	7
	单控开关
	个
	1
	
	
	公牛、正泰、西门子

	8
	户外防水照明灯
	个
	2
	
	
	中性光暖白色，50-120w[image: image1.png]


综合灯光亮度考虑

品牌：欧普、雷士、飞利浦
参考样式：

	9
	三头光束激光摇头灯
	个
	2
	
	
	三头光束激光摇头灯

光效:红绿蓝白+混色光束+激光

须在雨棚焊接安装配件。
参考样式[image: image2.png]




	10
	配电箱
	个
	1
	
	
	厚度大于1.2,含漏电保护器

	11
	布告栏
	个
	5
	
	
	半开布告栏，

	12
	夹胶钢化玻璃雨棚
	㎡
	3.15
	
	
	牛腿支架：

总长度：1000mm

板材厚度：5

包边宽度：60

大头：130

小头：80

底板尺寸：150*20*8

外刷三遍氟碳漆

玻璃类型：

6+6夹胶玻璃（6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃）

驳接爪类型：

200型304不锈钢驳接双爪

200型304不锈钢驳价四爪

Φ50通常钢管（φ50*4外包不锈钢拉丝饰面）

Φ54*5斜拉杆及其他配件
详见图纸


	13
	墙面修复
	项
	1
	
	
	对施工过后墙面进行修复，恢复原状。

	E
	工程总价
	
	


注：数量按实结算



